| Exemplos de codificação C – Assembly MIPS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atribuição | A = 10; B = -1; A = A + 1; C = A + B; |  |
| if | A = 4; if(A > 5) { B = B+1; } ****** |  |
| If else | A = 4; if(A < 5) { B = A+1; } else { B = 0; } ***** |  |
| while | A = 0; B = 10; while ( A != B) { A = A + 1; } |  |
| Do while | A = 0; B = 10; do { A = A+1; } while (A != B); |  |
| Multiplicação | X = 3; Y = X * 4; |  |
| Divisão | X = 3; Y = X / 2; |  |
| Par e Impar | If(A % 2 == 0) P = P + 1; else I = I + 1; } |  |
| Igual e diferente | if (i==j) i = i + j; if (i!=j) i = i + j; |  |
| Vetor | H=10; A[12] = H + A[8]; |  |
| Par e impar com for | for(A = 0; A <= 5; A++) { if(A % 2 == 0) P = P + 1; else I = I + 1; } |  |
| For com vetor | J=20; for(i = 0; i <= 5; i++) { A[i] = j; j++; } |  |

- Calcule o CPU Time para os códigos MIPS criados acima considerando os valores de CPI abaixo e uma frequência de processamento de 100MHz:

| Tipo de Instrução | INSTRUÇÕES | CPI |
| --- | --- | --- |
| Instruções da ALU | ADD, ADDI, SUB, DIV, MUL, OR, AND, SLT, SLL, SRL, SRA | 3 |
| Instruções de desvio | BEQ, BNE, J | 2 |
| Instruções de acesso à memória | SW, LW | 4 |
| Outras | HLT, MOV, MFHI, MFLO | 5 |

CPUTime=Instruções*CiclosporInstrução*TempodecadaCiclo